简　报

山西共达建设工程项目管理有限公司    第8期   （总第56期）    2015年8月28日

炎热夏季战高温  质量安全不放松

8月，虽已立秋，但正值阴历中伏、末伏天，秋老虎威力丝毫不减，而整个夏秋季，正是建设工程一年中的“旺季”。工作在工程建设监理一线的山西共达监理人，顶骄阳、冒酷暑，兢兢业业，认真履行着监理的职责。

安金梧桐府住宅小区项目，3#、4#楼主体施工、5#楼基础施工，监理全力配合施工单位抢进度、配合工序验收、效果明显，使本月滞后的工期缩短。质量方面加强预控，严格要求，对细小问题如钢筋绑扎缺失等也不放过，在市质监站检查验收时得到肯定。安全方面，针对楼层越来越高，要求施工单位对临边洞口、上下用施工爬梯、电梯井口、悬挑外架等易发生安全隐患的部位，加强控制；对不符合规范的，下发《监理通知单》令其整改，现场存在的问题及时整改解决。

迎泽世纪城项目，本月施工主要内容集中在墙体抹灰阶段，监理每日至少巡视二次以上，与施工单位、建设方共同进行了4次质量检查，对地面建筑裂缝通病进行控制，依照规范对原材料进场复试、平行检验。安全方面，每周进行安全大检查，重点控制施工电梯、外架拆除、临边防护、工人安全防护设施佩带，保证安全文明施工。

富士康龙城科技生活园项目，本月监理工作的重点是配合施工队抢进度，配合建设单位办理预售房手续，截至目前，预售房手续已办妥。为配合施工，监理每晚安排人员值班，保证监理工作的高效运行，有效地对工程实施了监理。

古鑫回迁高层住宅工程，目前除21#楼进度正常，其余楼座进度滞后，在困难的情况下，各楼号采取措施加快进度赶工期，围绕进度问题监理督促总包方制定加快工程进度的措施，并提出合理化建议。特别强调：赶进度，必须以“质量合格，保证安全”为前提，要求专业监理工程师加大巡视检查力度，组织安全大检查，先后对施工单位的施工电梯、塔吊、施工机械、消防器材、临时用电、“四口”“ 五临边”进行检查，下达“监理通知单”1份，对发现的安全隐患及时督促整改。

寿阳棚户区改造项目，目前工程施工集中在外墙保温、地暖安装、电气安装、消防安装、地库工程。监理针对外墙保温施工工艺、地暖管安装间距不规范，下达监理通知单，令其整改并复查，符合设计和规范要求后予以验收。在安全大检查时发现安全警示不齐全，个别临电设施不规范，安全防护通道、防护栏搭设不规范，工人防护用品佩带不规范，已责成施工方对以上问题进行了整改。

以上提到项目只是山西共达监理项目部的一个缩影，它代表了山西共达公司所有监理项目、代建项目。

我们用最平实的语言，记录着山西共达项目监理部、项目监理人员的日常工作，虽然琐碎、虽然平凡，但却关乎着质量、安全，乃至生命!天气虽然炎热，他们却没有任何怨言，坚守岗位，坚持原则，认真履职，抓质量、管安全一刻也不放松！

（综合办）

- 7月31日，上北关棚户区改造（西区）金色米兰2#、3#、4#、5#、6#楼及1#、2#车库工程监理开标，我公司中标。

- 8月1日，公司召开总监、总代、专业监理工程师培训，总工程师李增瑞针对“钢筋混凝土结构原理及钢筋受力常见问题”进行了讲解与分析。

- 8月17日，森海湾二期住宅楼监理开标，我公司中标。

- 8月21日，原平市采煤沉陷区综合治理轩岗镇工程（二标段）监理开标，我公司中标。

- 原定于9月5、6日举行的注册安全工程师考试推迟至9月12、13日。

论文天地

学贯平法规则是确保工程质量的第一要务

摘  要：钢筋工程是主体施工的重中之重，弄通学贯平法识图及规则是确保工程质量的第一要务。笔者通过潜心学习、研究并实践在工地一线，主创了“学习平法识图口诀”，在网上流传近4年，从对图集的整体把握到细节方面改注意什么，作了深入探讨，经笔者重新整理、补充、修正发表出来，以飨广大同仁。平法识图口诀（附后）。

关键词：钢筋工程，平法识图，规则，口诀

如今，房建主体施工中，即使在县城砼也是商供，基本不用多操心，模板制作与安装很重要，但只要支撑牢固，尺寸准确，不跑模、不涨模也不难做到。钢筋工程既是主体结构的骨架和中枢神经，又是隐蔽工程，一旦出问题，无法纠正和弥补。如果对平法识图和规则理解不深、不透，没把钢筋工程做对、做好，别看外表光鲜，装饰装修挺好，内在质量如何不的而知？有的工程师无奈地说，只有通过地震，才能检验出楼房的“骨头”来。

一、平法施工图是一种专业技术

平法规则的创始人陈青来教授曾说过：“平法是一种专业技术方法，平法施工图是建筑结构专业的技术设计图纸，而不是可让非专业人士读懂的图解类产品说明书。平法革除了适合教学但不适合规模生产的“单构件正投影加截面图表示法”。代之以更为专业的设计表达，可阻止非专业人士盲目从事专业活动以确保建筑结构设计与施工的技术含量。平法具有科学性、系统性、整体性，规范和推广了许多常规做法，诸如“加密”、“锚固”、“连接”等等。它既不神秘、高不可攀，但也绝不是只要有文化（非专业人士）一看就会，有比较高的技术含量。明确地告诉人们，平法不让非专业人员看懂。试想不具备结构专业知识，也不想下功夫一本一本、一页一页、系统地、仔细地看图集，遇到问题才临时抱佛脚、翻书对照，终究是不懂不通，指导和控制不了钢筋工程的施工。作为监理工程师，验收把不了关，被人家有意或无意蒙哄是常有的事。

二、平法不规范做法影响工程施工

由于不重视隐蔽工程，没弄懂平法，许多工地往往存在如下模糊认识和不规范做法：

1、只知有101系列图集。不知还有901系列是对101系列的深化和进一步细化，更不知有08G101-11和13G101-11，即常见问题的答疑图集，舍不得买购图集如何能做好钢筋工程。

2、有些开发商和施工负责人，根本不懂得做好钢筋工程是确保工程质量的第一要务。不愿高薪聘请这方面的行家里手，委托监理公司，也是谁钱少用谁。他们认为钢筋工程一旦隐蔽，好坏都一样，反正塌不了。有的土建监理，一没图集、二没看过图集，验收时，只有十个字“垫块少，马登稀，间距不匀”。

3、建筑结构按抗震设计不等于改结构所有构件全部按抗震设计。通常情况下只是框架柱和梁纵筋，剪力墙采用抗震构造，其余构件大都不考虑与吸收地震作用产生的能量。那么不参与抗震的构件采用了抗震锚固和连接措施，譬如“L”梁，是个非框架梁，底筋只要12D锚固即可，但不少工地采用了抗震锚固措施，浪费了不少钢筋，可老板们根本不知道。

4、近年来，关于钢筋带“E”不带“E”，争论不少。这些问题也困扰了许多技术人员，其实只是一、二、三级抗震框架结构的梁和柱的纵筋（主筋）有强屈，超强和延伸率的严格要求，而剪力墙结构根本无此要求。有些检测机构，尤其带官方色彩的检测中心，复验钢筋时，将剪力墙的钢筋达不到此要求的，判为不合格钢材，实属错误和天大的笑话。

5、有的钢筋翻样工，竟然不懂得“缺省”标注。有的将连续梁上部非贯通筋只一跨锚固，没有将非贯通筋左右两跨相等布置（以大跨为准），当监理巡视发现时，他竟然说，我们在XX大城市也这样施工的，没有人说啥呀。

6、没弄懂图集。框支剪力墙结构施工，在转换层需将框柱部分纵筋伸到上一层板顶，也就是说在三层顶转换，需将框柱部分纵筋伸到四层顶板，既能通则通原则，图集明明确确地写着，可偏偏有的工地也不这样做。究其原因倒不是想省料，而是没弄懂图集。

7、应提前介入控制。要知道，当某层绑扎安装钢筋时，翻样工已将上几层的料单做好，并已开始制作，作为甲方技术代表、监理、施工技术人员就应该提前介入进行控制，现场量盘检查，也就是监理常说的事前控制。笔者当甲方代表时经历过这样一件事，一位翻样工在工程刚开始时竟将地梁集中标注的5根25mm的三级钢和原位标注的10根25mm的三级钢加起来成了15根，有一榀梁已绑扎完毕，幸亏发现早，及时纠正，在当地引为笑话。事后我曾问他为啥这样做，图集中不是很明确地说到原位标注中已包括了集中标注的根数。他说：“图集看过、学过，只是吃不准，不敢肯定，可我问过一位老工程师，他让我这样做的”。我只能这样告诉大家，这位老者在过去传统的钢筋工程施工中可能有本事、有技术，甚至是这方面的专家，但此事的处理只能说他绝不懂平法，也没看过图集及规则，或不知有平法。

8、在剪力墙结构设计中“LL”、“KL”、“L”这三种梁标注困惑。一个设计院一个样，一个工程师一个样，五花八门，始终困扰着施工、监理人员，不知如何下手。陈青来教授说应将剪力墙结构中“KL”

改称“RLL”（弱连梁）或者采用“跨界修正”理论来施工。13G101-11中明确指出，在剪力墙结构中出现既不是连梁“LL”，又不是非框架梁“L”，这种梁标成“KL”是不对的，至于今后标成什么另当别论。根据跨高比大于5或小于5判定是否是这种梁也是设计院的事，但施工不能停，还得继续。其实仔细研究08G和13G101-11图集，人家早就给出了处理的办法。平面内（平行相交）怎么做，平面外（垂直相交）怎么做，我们照着做就是了，出不了错。

9、框架结构中梁柱相交的核心区是震害最易伤及的地方，汶川地震证明了这一点。核心区的箍筋不仅要匀称，还要加密并绑牢。然而许多工地认识不到这一点，少箍、并箍、不绑或绑不牢，间距不匀等毛病比比皆是。这样何能保证质量，真让人堪忧。要想把它做好、做规范、做到位，其实办法多的是，只是费工费时而已。

10、坚持质量标准要存恒心。近日一位朋友告诉我，他出任一个工地的甲方代表，发现地下室剪力墙有几处连梁，施工方将侧面筋放在箍筋内侧，显然不符合图集要求。他指出后，施工方立即进行了整改，可开发商的全权代表竟然不满意，认为他吹毛求疵，影响了进度，是有意刁难人……。他只好无声抗议辞职不干。看来想坚持原则，坚持质量标准，去战胜无知和蛮横是需要付出代价的。

三、主创《平法识图口诀》

2011年底11G101系列出版后，笔者曾主创过一套学习《平法识图口诀》，并给两个监理公司宣讲过，在网上发布后点击量不少，反应也不错。去年4月，我曾就这套口诀当面求教过陈青来教授，他对我把剪力墙结构比喻为大家庭很感兴趣，认为比较恰当。现在我将它重新整理、修正、补充发表出来，与同道交流、商榷，如能对大家有所启发和帮助，颇感欣慰，也请不吝赐教。（转载自《山西建设监理》2015年第3期　作者：郝燕平）

附件：

平法识图口诀

之一：平法总则口诀

101系列原7册，901相辅出5册。

11年以来重改版，101系列变5册。

901系列变3册，原创解读有一册。

还有C101出一册，目前累计20有2册。

规范更新图集变，监理人员要跟上。

新图集中有提醒，施工时要看版本。

平法图集玄妙多，且听我来仔细说。

整体表示有规则，图集当中很明确。

平、截列表有三种，各种标法须看清。

原位集中有含义，集中是指贯通筋。

集中包在原位里，一排二排非贯通。

英文字头汉拼音，一看便知其本意。

结构理论为支撑，有些东西无需记。

弄懂以下8个字，就是一个好监理。

“符号”与“锚固”，“连接”和“加密”。

“符合”一定要弄清，“B”是底筋，“T”是上部筋。

“＆”and（安恩得），汉语原意是并和与。

锚固标注有两种，非抗“la”抗震“lae”。

具体做法有三种，直锚、弯锚、机械锚。

如果采用机械锚，符合要求还省料。

尤其注意非框梁（L），底筋锚固12D。

连接方法有三种，绑扎、机械和对焊。

加密也要牢牢记，查表、计算看图集。

再说三本11G，变了的地方有多处。

只要弄懂03G，再变心中也有底。

首先钢材有变化，235兆帕的遭抛弃。

其二保护层过去说主筋，现指箍筋至外筋。

其三钢排技术桥梁用，11G图集称并筋。

其四锚固有新说法，改称基本锚固长。

其五顶梁边角柱，增加一个新做法。

柱筋加密几分之几，1/3加密设在嵌固位。

其余变化也挺多，日后编辑飨大家。

之二：框架结构平法口诀

框架结构有奥秘，听我慢慢说仔细。

抗震飞抗样不一，就是抗震也分级。

一二三四工四级，非抗脚标少个E。

抗震标注“LaE”，锚固长度查图集。

直锚弯锚均可以，至少也得二百五。

11G有了新做法，减去50成200。

底筋一般不连接，过了中线加5D。

筏板、地梁和楼梯，非抗、非框、井字梁。

悬挑、板筋加条基，以上9中不带E。

遇上框架请慎重，楼梯可能要抗震。

悬挑是否要抗震，图纸一般会注明。

框架顶梁边角柱，收顶做法样不一。

柱插梁、梁插柱，翻看图集三十七（页），

还有图集五十五，以及图集五十六（页）。

新图集增加新做法，同径柱筋翻上去。

屋面框柱顶收齐，附加三根不忘记。

梁柱交接核心区，并箍乱放不允许。

汶川地震有教训，没有加密出问题。

有个强条提醒你，强屈、超强和延伸率。

如果复试不合格，钢筋再好也要扔出去。

材料采购请注意，不带“E”的不买回。

有些同志马大哈，理解规范不到位。

纯剪结构也套用，闹出笑话有许多。

一指震级一二三，不是框架莫套它。

二指构件柱和梁，三指钢筋说受力。

构造钢筋不提它，四指钢筋是普通。

其他钢筋不套它，五要带“E”才购买。

进场还要复检它，这些要求请牢记。

地震来了变塑铰，具有能力抗变形。

有的图纸不规范，符合标注挺混乱。

“L”和“LL”分不清，两梁做法大不同。

之三：剪力墙平法口诀

连、暗、边框梁三类，各种暗柱有十种。

墙身、墙柱和墙梁，全是剪力墙范畴里。

剪力墙好比大家庭，墙身就是父母亲。

连梁、暗梁、边框梁，恰似家有三姑娘。

十种暗柱十个儿，各负其责藏里边。

柱非柱、梁不是梁，为了加强才设置它。

水平筋外侧通过去，拉钩钩住不忘记。

约束边缘要加强，图纸一般有说法。

非阴影区、阴影区，拉钩加密叫Lc。

如果图上为标注，遵照图集算仔细。

暗柱阴影为LC/2，非阴影便是另一半。

墙肢很长特殊算，点二系数乘墙长。

翼柱算法有两种，先说两腹如何算，

两倍墙厚减阴影，腹长除厚小于三。

看成无翼按暗柱，点二系数乘墙肢。

转角柱算法不受限，图集三数取大限。

端柱算法先判断，长边除厚小于二。

视为无端按暗柱算，不是这样更好算。

复归三数取大限，看似复杂实简单。

构造（边缘）箍筋不算计，拉钩设置按图纸。

墙柱上升要连接，绑扎、机械和焊接。

绑扎搭接LaE,1.2系数乘上去。

接头错位五百几，上下搭接有距离。

对焊离地五百起，上下之间35D。

新图集里新规定，只是绑扎有了新做法。

70页里寻奥秘，各位监理看仔细。

之四：筏形基础平法口诀

筏形基础分两类，梁板、平板样不一。　　　　　　　如果设计未注明，短跨筋底下和顶上。

多种结构都在用，锚固一般不抗震。　　　　　　　　端部收边要注意，均分外伸不外伸。

主次梁紧靠地，叫成地梁也可以。　　　　　　　　　板厚板薄有关系，对照图集看仔细。

它和正梁有区别，上受拉来下受压。　　　　　　　　筏形基础平板式，亦称无梁满堂红。

做法翻过就可以，但是计算有差别。　　　　　　　　另有一类即平板，其中一类板带分。

正梁说的是净跨，地梁是从轴线起。　　　　　　　　底部附加非贯通，插空设置放其中。

新的图集有变化，非贯通也是指净跨。　　　　　　　其他做法均类同，只是细节有区分。

连接区域也有别，加密标注更不一。　　　　　　　　图集就是活字典，离开了它就不行。

柱子插在梁里面，抗震锚固看图集。　　　　　　　　弄通学贯看仔细，就是职称好监理。

平板纵筋谁压谁，一般写在图纸里。

监理部风采

团队合作是做好监理工作的重要基础

——安金梧桐府住宅小区项目总监  孙金玲

安金梧桐府住宅小区由1#-5#楼以及地下车库组成，总建筑面积13万平方米。项目监理部于2014年3月组建成立并进驻现场，2015年进入主体结构施工。我们的监理团队由1名总监理工程师、3名专业监理工程师及3名刚毕业的年轻人组成。通过一年来的合作磨合，监理工作有条不絮的开展，其中重要因素是团队合作。

建设工程的监理工作是由监理人员共同完成的，监理工作的开展发挥团队精神，协同合作将会事半功倍。怎样极大调动监理人员的积极性以及发挥主观能动性，发挥各自的专长，更好的为建设工程服务，把松散的个人凝聚成一个团队，我们主要从以下几方面开展：

- 总监带头，发挥作用

项目总监是建设监理项目的领导者，第一责任人，要以身作则，做好带头人，不能一味凭个人权利端架子，有“将在外军令有所不受，一人说了算的想法”，要严于律己，通过自己的身体力行，起到表率作用，听取大家的意见建议，做到公平、公正，工作讲原则，不自大、不谦卑、奖惩分明，使大家有所服、有所信。

- 职责明确，分工协作

我项目监理部根据个人特点专长进行安排，充分发挥个人所长，明确工作目的和工作职责，做到事事有人管，人人有专责。同时，让监理人员明确虽然有分工，但合作是监理团队的核心，团队的作用可以起到1加1大于2的倍增效应。

- 执行制度，严格考核

俗话说：“国有国法，家有家规”。任何一个机构都应有各自的制度，没有规矩不成方圆。我项目监理部严格遵守国家的法律法规，建立检查考核制度，包括：出勤考核、工作态度、能力考核、责任心考核等。发现问题及时沟通解决，敢于批评与自我批评，人人平等，客观评价工作业绩，好的给予鼓励嘉奖，错误的指出，这样使得我项目监理部人人都有所服，建立了信任感。

- 以人为本，关心爱护

监理人员来自不同地方，因项目建设聚集在一起，为人处事风格不同，尤其是监理人员一般都年龄较大，有自己的看法与工作经验，当发生矛盾时，应以坦诚之心，晓之以理，动之以情，分析了解，解决好内部矛盾。监理部人员之间多沟通，工作上达成共识，生活上互相帮助，使监理部人员始终处于团结、和谐、热情高涨的工作氛围中。

安金梧桐府1#、3#-5#楼桩基施工时，监理人员全过程旁站，白天黑夜轮班干，当时我们一共五人，考虑徐总年纪大了以及晚上夜班女同志不太安全，就剩郭吉生和李满朝两位同志，还要满足甲方要求专派一人车库挖土检查降水井情况，人员就较紧张，但我们全体监理人员团结一致，心往一起想，劲往一起使，没有人喊苦喊累，人手不够徐总也加入旁站的行列，连施工单位的人都问我：孙总，你们总监、总代都要旁站！但没有人因为自己是领导就端架子。还有，测孔深、查钢筋笼、下导管、灌注砼监理人员都一丝不苟的进行记录。在今年5#楼桩基验收时，因一根桩径偏大，我监理部提供的监理日志和旁站记录以及影像资料使该问题得以解决，也确保了钢筋砼灌注桩的质量。

一个监理部工作能否干好，能否用有限的资源创造更大的效益，带来事半功倍的效果，主要就是靠团队精神。如果监理部人员之间勾心斗角，拉帮结派，那么这样的监理部就是再怎么辛苦，工作也做不好，老人们常说的“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”，“一个好汉三个帮”，我国古代传统文化早已证明了和谐团队能产生巨大的作用和力量。“团结就是力量”这句名言已被古今中外数不胜数的众多事例所证明。是否具备一种建立在同心协力、团结协作精神基础之上的优秀的团队文化，可以决定一个团队的兴衰成败；在这样的团队里，会呈现“1+1>2”的效果。

安金梧桐府项目监理部是一支老中青结合、友爱互助的团队，在今后的监理工作中，我监理部会再接再厉，严格按照《建设工程监理规范》以及合同要求，履行好监理职责，确保安金梧桐府住宅小区1—5#楼以及地库工程建设目标、监理目标的实现。

喜　讯

一年一度的高考结束了，2015年，我公司总监理工程师王保桐的女儿被“北京语言大学”录取。根据公司规定：凡是共达公司员工的子女考上大学者，公司都给予奖励。8月15日，公司副总刘跃荣、综合办高主任代表公司前去祝贺，并送上“共达励志奖金”壹仟元，望该同学学业有成、更上一层楼！（综合办）