基坑土方工程安全监理

- 监理前期准备

1、信息收集(建设方提供）

1）、未掌握土层地质水文勘察资料

2）、未明确地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线关系

2、施工方案审核

1）、基坑深度≥5m或虽未超过5m， 但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程，在基坑支护与降水施工前未单独编制安全专项施工方案；

2）、安全专项施工方案，未经施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核及施工单位企业技术负责人、监理单位总监理工程师批准；

3）、深基坑工程专项安全施工方案，所有计算数据未经不少于5人的专家组进行方案论证

4）、深基坑工程专项安全施工方案，未按专家组论证审查意见补充、完善、审批或再次组织专家论证

5）、施工方案或施工组织设计，未规定基坑分层、分段开挖深度及长度、边坡开挖面的裸露时间限制等；

6）、施工方案未考虑基坑土方开挖可能对邻近建筑物、管线的安全使用造成影响而制定相应的控制措施

7）、基坑支护方案未按规定对承受能力、支护结构变形、土体抗渗透、坑底突涌的稳定性进行验算

8）、无基坑降水设计以及围护墙的抗渗设计

9）、未考虑基坑开挖与地下水变化引起的基坑内外土体的变形及其对基础桩、邻近建筑物和周边环境的影响

10）、无基坑开挖施工方法的可行性及基坑施工过程中的检测要求

11）、抽水设备未根据排水量大小及基坑深度确定

- 施工作业阶段监理

1、作业人员监督管理

1）、作业队伍无相应资质证书，安全资质证书

2）、安全人员未经确认到位

3）、挖土机司机、电工、焊工等特种作业人员未持有效的操作上岗证

4）、特种作业人员的证件到期未更换

5）、基坑施工方案未对操作人员（包括新增作业人员）进行安全教育和安全（技术）交底

2、设备管理

施工机具设备如挖土机、铲运机、运输车、压/夯实机、抽水等设备进场前未组织验收

- 施工环境

1）、暴雨、大雾、雪天等异常条件下仍在作业

2）、深坑边码放材料和设备，

3）、夜间作业，作业面照明不足等

- 降水与排水作业

1)、降水深度不符合降水方案

2）、排水沟设置不合理、排水不畅，未及时处理

3）、操作人员操作时未使用符合要求的绝缘用品

4）、抽水设备未切断电源边进行移动

5）、抽水设备无保护接零或漏电保护装置

6）、抽水设备保护装置不灵敏

7）、边抽水边作业

8）、现场排水设备不足、设备出现故障未及时修复等导致基坑被掩埋

9）、作业时间安排不周、轮换抽水设备不充分、未及时采取有效应急措施导致基坑被掩没

10）、现场突然长时间停电、排水设施损坏、突降大雨等情况无应急措施导致基坑被掩没

11）、排水设备未做到一机、一闸、意向、一漏电触电保护；设备电缆线有损坏；电源线，电压不符合安全要求，

12）、水中安放潜水泵时，拖拽水泵电源线，容易造成油封接头松弛、脱落，导致水体通电

13）、水泵空转、电机损毁、短路、漏电等问题、处置措施不当

14）、潜水泵电缆与井壁、池壁摩擦

15）、潜水泵电动机未定期检测绝缘电阻

16）、离心水泵转动部分无防护装置

17）、离心水泵无防雨措施

18）、离心水泵安装不稳定

19）、离心水泵连轴转动

20）、离心水泵运转时人员跨越水泵

5、基坑施工

a、土方开挖运输

1）开挖前未摸清地下管线，未指定应急措施

2）挖土时发现未明管线未加处理

3）挖土过程中土体产生裂缝

4）雨后作业未检查土体和支护情况

5）基坑周围未设栏杆

6）基坑内无确实可靠的排水措施

7）基坑周边堆载超过规定要求

8）土方施工放坡不符合规定

9）开挖深度超过2m的沟槽，未按标准设围栏防护和密目网封挡

10）超过2m的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯

11）在坑边1m内堆土、堆料、停置机具

12）机械设备施工地点与槽边距离过小，又无加固措施

13）运输道路坡度较大

14）酒后驾车，超载、超速行驶

15）身体上、精神上的缺陷或过度疲劳，思想不集中的状态下工作

16）路面凹凸不平、狭窄、弯道及坡度不符合要求、路面坍塌、积水、安全警示标志不完善等

b、土方机械

1）制动欠佳，有溜坡现象

2）在电缆1m范围内作业

3）设备修理时，悬空部件未采取固定措施

4）设备在架空输电线路下作业，小于安全距离

5）土体不稳定，在发生坍塌作业时仍在作业

6）在爆破警戒区内作业

7）工作面净空不足那以保证安全作业

8）施工标志，防护措施损毁失效失效时仍继续作业

9）挖掘机在松软，沼泽地未采取措施作业

10）挖掘机作业时距工作面距离小于规定要求

11）装载机作业区内有障碍物及无关人员

12）装载机作业区内其倾斜度超过规定要求

13）装载机作业区场地坎坷不平

14）作业时除操作人员人员外，搭乘无关人员

15）用铲斗载人

- 作业时铲斗单边受力或铲臂快速下降

c、施工配合

1）施工组织不合理

2）防护缺失

3）标志缺失

4）随意拆除安全设施

5）孔洞未设围栏

6）未戴安全帽

d、施工中异常情况下的处理

1）基坑支护有变形或裂缝，未查明原因及时消除

2）基坑出现局部坍塌，未及时有效整改

3）现场勘查的土质松软，未及时调整加固和支护措施

4）地下水位高时，未增加排水设备或延长作业时间

5）作业现场实际的静荷载、东何在梁的设定有漏项，其支护系统的稳定性、安全性偏小，未调整

6）基坑周围地面的防水、排水处理效果未达到预期目标，也为采取相应措施消除

7）大风或暴雨天气设备、设施未按规定转移或加固，对险情监控有失

8）基坑内未设排水沟、集水井，基坑内集水坑紧挨基础底边

9）基坑周围未设挡水堤

10）深度超过2m的基坑施工无临边防护措施

11）临边及其他防护不符合要求

12）工人上下深坑未预先搭设稳固的阶梯

13）设置的通道不符合要求

14）基坑内作业人员无安全立足点

15）垂直作业上下无隔离防护措施

16）光线不足时未设置足够照明

17）土质中含有毒有害物质时，未能提供相应的防毒措施

18）挖土方从下至上进行，采用挖空底角的操作方法

19）挖土工人操作间距小于2.5m

20）挖土机间距小于10m

21）雨季开挖土方，工作面过大，未逐渐分期完成

22）汛期无防洪措施

23）运土道路的坡度、转弯半径不符合有关安全规定